Atelier n°3

EISI I1 ANAE851 Analyse d'une infrastructure réseau

Stéphane LARCHER

2025 2026

ATELIER PRATIQUE Séance 3 : Audit et diagnostic réseau

Table des matières

Contexte : Audit technique MediLab	1

Données collectées lors de l'audit	1

Exercice 1 : Analyse des métriques (20 min)	2

Question 1.1 - Interprétation des résultats	2

Question 1.2 - Identification des goulots d'étranglement	2

Exercice 2 : Plan de tests complémentaires (20 min)	3

Question 2.1 - Tests à réaliser	3

Question 2.2 - Supervision à mettre en place	3

Exercice 3 : Ébauche de rapport d'audit (20 min)	4

Question 3.1 - Synthèse des constats	4

Question 3.2 - Recommandations priorisées	4

| Durée : | 1 heure | Travail : | En binôme |
| --- | --- | --- | --- |

# Contexte : Audit technique MediLab

Situation Suite aux problèmes de lenteur et à la panne de 6 heures, la direction de MediLab vous demande de réaliser un audit technique complet de l'infrastructure réseau. L'objectif est d'identifier les causes des dysfonctionnements et de proposer des améliorations.

### Données collectées lors de l'audit

- Tests ping siège → laboratoire Colmar : RTT moyen 45ms, pic à 180ms en heures de pointe, 0,5% de perte

- Tests iperf liaison WAN Colmar : Débit max 92 Mbps, utilisation moyenne 65%, pics à 98%

- CPU serveur LIMS : Moyenne 40%, pics à 95% entre 9h et 11h

- Switch cœur siège : Uplink 1 Gbps utilisé à 75% en pointe

- Erreurs interfaces : 12 erreurs CRC/jour sur port du serveur fichiers

- VoIP : MOS moyen 3.8 (acceptable > 4.0), plaintes occasionnelles de qualité

# Exercice 1 : Analyse des métriques (20 min)

### Question 1.1 - Interprétation des résultats

Analysez chaque métrique collectée et indiquez si elle est normale ou problématique :

| Métrique | Statut | Analyse / Cause probable |
| --- | --- | --- |
| Latence 45ms (pic 180ms) |  |  |
| Perte paquets 0,5% |  |  |
| Liaison WAN pics à 98% |  |  |
| CPU LIMS pics à 95% |  |  |
| Erreurs CRC 12/jour |  |  |
| VoIP MOS 3.8 |  |  |

### Question 1.2 - Identification des goulots d'étranglement

Identifiez les 3 principaux goulots d'étranglement de l'infrastructure MediLab et classez-les par ordre de criticité :

| Rang | Goulot identifié | Impact sur le service |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

# Exercice 2 : Plan de tests complémentaires (20 min)

### Question 2.1 - Tests à réaliser

Proposez des tests complémentaires pour approfondir le diagnostic :

| Problème à investiguer | Outil/Commande | Objectif du test |
| --- | --- | --- |
| Saturation WAN |  |  |
| Performance LIMS |  |  |
| Erreurs CRC |  |  |
| Qualité VoIP |  |  |

### Question 2.2 - Supervision à mettre en place

Proposez 5 indicateurs à surveiller en continu avec leurs seuils d'alerte :

| Indicateur | Équipement | Seuil warning | Seuil critique |
| --- | --- | --- | --- |

# Exercice 3 : Ébauche de rapport d'audit (20 min)

### Question 3.1 - Synthèse des constats

Rédigez une synthèse des principaux constats de l'audit (5-10 lignes) :

### Question 3.2 - Recommandations priorisées

Proposez 5 recommandations avec leur priorité et une estimation de coût/effort :

| Recommandation | Priorité | Effort | Bénéfice attendu |
| --- | --- | --- | --- |

Question bonus Identifiez un "quick win" : une action simple, rapide et peu coûteuse qui améliorerait immédiatement la situation. Justifiez votre choix.