ATELIER PRATIQUE Séance 4 : Conception d'architecture cible

| Durée : | 1 heure | Travail : | En binôme |
| --- | --- | --- | --- |

Contexte : Architecture cible MediLab

Mission Suite à l'audit réalisé lors des séances précédentes, la direction de MediLab vous demande de proposer une architecture réseau cible répondant aux problèmes identifiés et permettant l'expansion vers 3 nouveaux laboratoires dans les 2 prochaines années. Rappel des contraintes : - Budget WAN : enveloppe de 3 000 €/mois maximum pour l'ensemble des sites - SIL : temps de réponse < 200 ms, disponibilité 99,99% - Conform. HDS : segmentation réseau obligatoire pour les données de santé - 3 nouveaux laboratoires à intégrer (15-25 postes chacun)

Exercice 1 — Dimensionnement des liens WAN (20 min)

L'objectif est de déterminer la bande passante nécessaire pour chaque site en fonction des usages identifiés.

1.1 Données de trafic par site

Voici les données de trafic mesurées et estimées pour le site principal (Siège) et un site secondaire (Labo Lyon) :

Site A — Siège (40 utilisateurs, 15 équipements biomed.)

| Application | Flux simult. | Débit/flux | Direction | Criticité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SIL (transactions) | 30 | 50 kbps | Bidirectionnel | Critique |
| Transfert DICOM | 3 | 8 Mbps | Upload | Haute |
| VoIP (G.711) | 10 | 100 kbps | Bidirectionnel | Critique |
| Vidéoconférence | 2 | 3 Mbps | Bidirectionnel | Moyenne |
| ERP / Web interne | 25 | 200 kbps | Download | Moyenne |
| Messagerie / Internet | 30 | 150 kbps | Bidirectionnel | Basse |
| Sauvegarde (nuit) | 1 | 50 Mbps | Upload | Basse |

1.2 Questions

- Calculez la bande passante totale nécessaire en heure de pointe pour le site Siège (hors sauvegarde nocturne). Appliquez un coefficient de sécurité de 1,3 pour les pics de trafic.

Votre réponse :La Bande passante correspond à la somme des produits (debit/flux * nbre de flux) soit: (0.05*30) + (3*8) + (10*0.1) + (2*3) + (0.2*25) +(30*0.15) = 42 Mbps hors sauvegarde nocturne. En appliquant le coefficient de sécurité on obtient: 42 * 1.3 = 54.6 Mbps

- En considérant un rendement de 75% pour un VPN IPsec et de 92% pour un lien MPLS, quelle capacité de lien devez-vous commander pour chaque technologie ?

Votre réponse : capacité de lien à commander pour chaque technologie: MPLS( Lien WAN) Capacité = Bande passante / rendement = 55 / 0.92 = 60 Mbps VPN IPSsec capacité = 55 / 0.75 = 73 Mbps MPLS necessite moins de Bande passante et VPN IPSec est plus gourmand en bande passante au cause des du chiffrement et de des overhead. Ainsi après cette courte comparaison nous privèlegeons le lien MPLS.

- Proposez une répartition du trafic entre un lien MPLS et un lien SD-WAN/Internet en justifiant vos choix selon la criticité des applications.

Votre réponse : Lien MPLS; Lien SD-WAN/Internet. SIL(transaction); ERP/Web Internet. VoIP; Messagerie. Transfert DICOM; Internet. Visioconférence. Justification : En faisant une corrélation entre les trafics et les critères nous les avons reparties comme suite : les trafics nécessitant une latence faible, une QoS garantie contractuelle (SLA) seront sur le lien MPLS donc ont pour criticité (critique et haut) Cf. tableau et sur le lien SD-WAN/internet (moyenne, basse).

Exercice 2 — Plan d'adressage et segmentation VLAN (20 min)

Concevez le plan d'adressage IP et la politique de segmentation VLAN pour l'architecture cible de MediLab.

2.1 Contraintes

- Supernet utilisé : 10.0.0.0/8

- 6 sites au total (3 existants + 3 nouveaux)

- 5 types de VLAN minimum par site : biomédical, bureautique, VoIP, IoT médical, management

- Plan d'adressage évolutif : prévoir une réserve de 50% d'adresses par sous-réseau

- Conformité HDS : isolation stricte du VLAN biomédical

2.2 Travail demandé

- Complétez le tableau de plan d'adressage ci-dessous pour le site Siège (Site A) en détaillant chaque VLAN :

| VLAN ID | Nom | Sous-réseau | Passerelle | Plage DHCP | Nb hotes max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Biomédical | 10.0.0.0/25 | 10.0.0.1 | 10.0.0.1-10.0.0.126 | 126 |
| 11 | Bureautique | 10.0.0.128/25 | 10.0.0.129 | 10.0.0.130 – 10.0.0.254 | 126 |
| 12 | VoIP | 10.0.1.0/25 | 10.0.1.1 | 10.0.1.1 – 10.0.1.126 | 126 |
| 13 | IoT Médical | 10.0.1.128/25 | 10.0.1.129 | 10.0.1.130-10.0.1.254 | 126 |
| 14 | Serveurs | 10.0.2.0/25 | 10.0.2.1 | 10.0.2.1-10.0.2.126 | 126 |
| 999 | Management | 10.0.2.128/25 | 10.0.2.129 | 10.0.2.130-10.0.2.254 | 126 |

- Justifiez le masque de sous-réseau choisi pour chaque VLAN en fonction du nombre d'équipements prévus et de la réserve de croissance.

Votre réponse : Nous avons retenu le masque /25 car il offer 126 adresses utilisatble par VLAN , suffisant pour le site siege. Il permet une réserve de 50% pour la croissance future conformement aux contraintes du projet. La segmentation améliore la sécurité, notament pour le VLAN biomedical soumis aux exigences HDS.

Exercice 3 — Schéma d'architecture et politique QoS (20 min)

3.1 Schéma d'architecture cible

Dessinez le schéma d'architecture cible pour l'ensemble de l'infrastructure MediLab (6 sites) en respectant les conventions suivantes :

- Représenter les 3 couches : accès, distribution, cœur/WAN

- Indiquer les technologies et débits sur chaque lien

- Représenter les liens de redondance (MPLS + SD-WAN)

- Positionner les équipements de sécurité (pare-feu, IDS/IPS)

- Annoter les adresses réseau de chaque segment

Zone de schéma (Vous pouvez également réaliser ce schéma sur un outil de dessin : draw.io, Visio, Lucidchart...)

3.2 Politique QoS

Complétez le tableau de politique QoS suivant pour définir le traitement de chaque classe de trafic sur les liens WAN :

| Application | Classe DSCP | File d'attente | % bande | Politique perte | Lien associé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VoIP |  |  |  |  |  |
| SIL (transactions) |  |  |  |  |  |
| DICOM |  |  |  |  |  |
| Vidéoconférence |  |  |  |  |  |
| ERP / Web |  |  |  |  |  |
| Internet / Mail |  |  |  |  |  |

Livrables attendus - Calcul de dimensionnement WAN avec justification - Plan d'adressage IP complet pour le site Siège - Schéma d'architecture cible annoté - Tableau de politique QoS complété