Atelier n°5

EPSI - I1 - Analyse d'une infrastructure

Stéphane LARCHER

2025 2026

ATELIER PRATIQUE Séance 5 : Sécurité et conformité des infrastructures réseau

| Durée : | 1 heure | Travail : | En binôme |
| --- | --- | --- | --- |

# Contexte : Sécurisation de l'infrastructure MediLab

Mission Suite à la conception de l'architecture cible (séance 4), la direction de MediLab vous demande d'élaborer le volet sécurité et conformité du dossier technique. MediLab prépare sa certification HDS et doit démontrer la conformité de son infrastructure réseau aux exigences réglementaires. Rappel des vulnérabilités identifiées : - Pas de pare-feu NGFW (simple ACL sur routeur) - Segmentation insuffisante (VLAN unique pour biomed + bureautique) - Aucun contrôle d'accès réseau (NAC) ni authentification 802.1X - Flux SIL non chiffrés entre sites - Pas de journalisation centralisée ni SIEM

# Exercice 1 — Analyse de risques simplifiée (25 min)

Réalisez une analyse de risques simplifiée (inspirée EBIOS RM) pour l'infrastructure réseau de MediLab en vous concentrant sur les 5 scénarios de menace suivants.

## 1.1 Scénarios de menace à évaluer

Complétez le tableau ci-dessous en évaluant pour chaque scénario la probabilité (1 à 4), la gravité (1 à 4), le niveau de risque (Probabilité × Gravité), et les mesures de réduction proposées.

Échelle de probabilité : 1 = Rare, 2 = Peu probable, 3 = Probable, 4 = Très probable

Échelle de gravité : 1 = Faible, 2 = Modéré, 3 = Grave, 4 = Critique

| Scénario de menace | Proba. | Gravité | Risque | Mesures de réduction |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ransomware ciblant le SIL via phishing |  |  |  |  |
| Accès non autorisé aux automates biomédicaux depuis le réseau bureautique |  |  |  |  |
| Interception des données patients sur le lien WAN inter-sites |  |  |  |  |
| Déni de service (DDoS) sur la connexion Internet/SD-WAN |  |  |  |  |
| Connexion d'un équipement personnel non sécurisé (BYOD) sur le réseau biomédical |  |  |  |  |

## 1.2 Question

- Classez les 5 scénarios par ordre de criticité décroissante et justifiez la stratégie de traitement retenue pour chacun (réduire, transférer, accepter, refuser).

Votre réponse :

# Exercice 2 — Règles de filtrage pare-feu (20 min)

Définissez les règles de filtrage du pare-feu NGFW pour l'architecture cible de MediLab. Les règles doivent respecter le principe du moindre privilège et du déni implicite (tout ce qui n'est pas explicitement autorisé est interdit).

## 2.1 Rappel des zones de sécurité

| Zone | Réseau | Contenu |
| --- | --- | --- |
| BIOMED | VLAN 10 — 10.1.10.0/25 | Automates, analyseurs biomédicaux |
| USERS | VLAN 11 — 10.1.11.0/25 | Postes bureautiques, imprimantes |
| VOIP | VLAN 12 — 10.1.12.0/26 | Téléphones IP, visioconférence |
| SERVERS | VLAN 14 — 10.1.14.0/26 | SIL (10.1.14.10), ERP (10.1.14.20), Mail (10.1.14.30) |
| MGMT | VLAN 999 — 10.1.255.0/26 | Administration réseau |
| INTERNET | DMZ + WAN | Accès Internet via proxy (10.1.14.50) |

## 2.2 Complétez la table de règles de filtrage

Remplissez le tableau ci-dessous avec 10 règles de filtrage pertinentes pour MediLab. La dernière règle doit être le déni implicite.

| N° | Source | Destination | Port/Proto | Action | Log | Sens | Justification |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |

# Exercice 3 — Audit de conformité HDS (15 min)

Évaluez la conformité de l'architecture cible de MediLab par rapport aux exigences HDS. Pour chaque exigence, indiquez si elle est satisfaite, partiellement satisfaite ou non satisfaite, et proposez des actions correctives si nécessaire.

| Exigence HDS | Statut | Éléments de preuve | Actions correctives |
| --- | --- | --- | --- |
| Cloisonnement des environnements hébergeant des données de santé |  |  |  |
| Chiffrement des données en transit (WAN inter-sites) |  |  |  |
| Chiffrement des données au repos (serveurs SIL) |  |  |  |
| Traçabilité des accès aux données de santé (journalisation) |  |  |  |
| Contrôle d'accès authentifié aux ressources réseau |  |  |  |
| Plan de reprise d'activité (PRA) réseau documenté |  |  |  |
| Gestion des incidents de sécurité (procédure formalisée) |  |  |  |
| Protection contre les codes malveillants (IDS/IPS, antivirus) |  |  |  |

- Quel est le point le plus critique pour obtenir la certification HDS ? Justifiez votre réponse et proposez un plan d'action prioritaire (3 actions maximum).

Votre réponse :

Livrables attendus - Matrice de risques complétée avec classement et stratégies de traitement - Table de règles de filtrage pare-feu (10 règles minimum) - Audit de conformité HDS avec actions correctives