Travaux Pratiques n°1

Analyse d’une infrastructure

Audit et diagnostic d’une infrastructure

existante

# CONTEXTE :

La société PIKANEX est spécialisée dans la distribution de pièces mécaniques. Elle compte environ 120 collaborateurs répartis sur deux sites principaux :

- Site A (Siège) : environ 80 postes utilisateurs (bureaux, direction, R&D).

- Site B (Stock & Logistique) : une quarantaine de postes et un entrepôt automatisé.

Le Réseau est censé avoir été segmenté en VLAN (données, voix, Wi-Fi), mais la dernière documentation date de 2022. Il se peut que des modifications aient été apportées depuis sans mise à jour formelle.

La feuille de route

Étape 1 : Recueil d ’informations & remise en question de la documentation existante

- Analyse de la documentation existante

  - État des lieux documentaire

L’infrastructure repose sur une architecture multi-sites comportant :

- Un site principal (Siège – Site A),

- Un site secondaire logistique (Site B),

- Une interconnexion via lien fibre/MPLS,

- Une segmentation théorique en VLAN (données, voix, Wi-Fi).

Toutefois, la documentation disponible est obsolète (2022) et ne reflète pas les évolutions intervenues en 2023 (remplacement de matériel, ajout de services).

1.2 Manques et incohérences identifiés

D’un point de vue audit SI, les lacunes suivantes sont critiques :

- Absence d’inventaire réseau à jour (modèles, versions IOS/firmware),

- Incertitude sur le pare-feu en production, rendant impossible toute analyse de sécurité,

- Non-correspondance entre les VLAN documentés et ceux réellement implémentés,

- Plan d’adressage IP public incohérent (deux blocs actifs),

- Absence de documentation sur les règles de filtrage, ACL et politiques de sécurité,

- Manque de traçabilité des changements (absence de gestion de configuration).

Conclusion
La documentation actuelle ne permet ni l’exploitation efficace du SI, ni une gouvernance conforme aux bonnes pratiques.

Étape 2 : Analyse des besoins et identification des flux

critiques

2.1 Identification des applications stratégiques

| Application | criticité | exigences |
| --- | --- | --- |
| ERP | critique | Haute disponibilité latence faible |
| VoIP | critique | Latence < 150 ms jitter maitrisé |
| CRM | élevé | Débit stable aux heures de pointe |
| VPN Télétravail | élevé | Débit internet et sécurité |
| Wifi | élevé | Isolation, best effort |

  - Analyse des exigences de service (SLA)

La direction exprime une volonté claire d’atteindre :

- 99,9 % de disponibilité minimale,

- Une qualité de service stable pour les communications VoIP,

- Une capacité d’absorption de la montée en charge liée au télétravail.

Or, ces exigences ne sont pas traduites techniquement dans l’architecture actuelle (absence de QoS, redondance limitée).

### 2.3 Conflits de flux et arbitrage des ressources

L’audit met en évidence une concurrence directe entre les flux critiques :

- Trafic voix,

- Flux applicatifs métiers,

- Trafic Internet non priorisé.

Cette absence de hiérarchisation entraîne une dégradation perceptible de la qualité de service, notamment sur la VoIP.

Étape 3 : Audit Technique de l’Architecture Existante

### 3.1 Analyse des performances réseau

Les logs de supervision Zabbix révèlent :

- Une saturation chronique du lien cœur de réseau (Uplink à 1 Gbps),

- Un taux d’erreurs élevé sur certaines interfaces (CRC),

- Une surcharge CPU du pare-feu.

Ces éléments confirment une architecture sous-dimensionnée au regard des usages actuels.

### 3.2 Identification des risques structurels

D’un point de vue résilience et sécurité :

- Le pare-feu constitue un single point of failure,

- L’absence de redondance expose l’entreprise à une interruption totale,

- Lasegmentation réseau est incomplète, augmentant le risque de propagation d’incidents,

- Le retard de patching expose certains équipements à des vulnérabilités connues.